# FEMPlotter V1.0 - Erweitertes FEM-Dateiformat

Autor: Tobias Lang, 21.06.2001, 12.07.2001, 22.07.2001

Aktuelle Version ist unter www.kosmokleaner.de verfügbar.

# 1. Allgemeines

Mit Ausnahme vom FEM1-Format unterstützt das Programm FEMPlotter alle in der Diplomarbeit von Herrn Schmedes definierten Dateiformate.

Für die Verarbeitung und Darstellung von Eigenwert-Aufgaben wurde mit dem FEMPlotter eine weitere Variante für FEMin-Dateien eingeführt, und das dazugehörige FEMout-Dateiformat erweitert. Eine ausführliche Beschreibung folgt im nächsten Abschnitt.

Bezüglich der Fehlertoleranz verhält sich FEMPlotter nach bisheriger Erfahrung weitaus unkritischer als das in den Labors der Fachhochschule München vorhandene Unix-Programm XmPPFEM. Dennoch sind die unter „Einschränkungen“ genannte Punkte zu beachten.

Für zukünftige Erweiterungen oder Defektbehebungen möchte ich noch auf die Anmerkungen zu den öffentlich verfügbaren Quellkode am Ende des Dokuments hinweisen!

2. Aufbau der Formate

Bei den FEM-Dateiformaten handelt es sich im Allgemeinen ausschließlich um Textdateien, deren Syntax durch fest definierte Tokens festgelegt wird. Die Groß- und Kleinschreibung der Tokens muss eingehalten werden.

# FEMin Version 5

Die Version 5 kennzeichnet FEMin-Dateien für Eigenwert-Aufgaben mit linearen Grundelementen des Testgebiets. Ansonsten ist die Syntax der einer FEM3- bzw. FEM4-Datei identisch.

# Beispiel für eine FEMin-Datei Version 5, auszugsweise

# FEM 5 # FEMOUT MembranQuad.out # KOORDINATEN 25 25 # 1 0 0 # 2 5 0 # 3 10 0 # 4 5 4 # 5 0 4 # 6 10 4 # 7 0 8 # 8 5 8 # 9 10 8 # 10 2.5 0 # 11 7.5 0 # 12 2.5 2 ...

# FEMin Version 6

# Für Verschiebungs- und Spannungsaufgaben wurde das FEM6-Format eingeführt. Der 6. Leistungsnachweis "Schraubenschlüssel" von SS2001 ist ein Beispiel für das von uns frei definierte FEM6-Dateiformat. Das Format entspricht bis auf die zusätzlichen Daten dem FEM2 bzw. FEM5-Format.

Hinweis:

Mit Einführung von FEM6 wurde auch das Problem von vorhandene Leerzeilen behoben. D.h. es können nun FEMin-Dateien mit beliebig vielen Newlines zwischen den einzelnen Daten/Tokens eingelesen werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass dieses Dateiformat nicht mehr zu den in den Labors der FH installierten UNIX-Programmen kompatibel sein müssen.

# Beispiel für eine FEMin-Datei Version 6

; Version 6 für die Gabelschlüssel-Aufgabe FEM 6 FEMOUT Verform.out ; Koordinaten und Elemente werden wie bisher angegeben KOORDINATEN 10 0 12 0 6 3 5.2 6 12 6 6 12 12 12 6 5.2 3 6 0 12 0 ELEMENTE 9 0 1 2 5 2 3 5 1 5 4 3 8 5 4 5 6 5 7 6 5 8 9 5 10 7 5 9 10 ; Zusätzlich in Version 6: ; Materialeigenschaften und Last ; Elastizitätsmodul, z. B. 2E7 N/cm EMODUL 20000000 ; Poissonzahl bzw. Querkontraktionszahl, z. B. 0.3 für Stahl POISSON 0.3 ; Materialdicke/höhe in cm DICKE 0.7 ; Einzelnen Kräfte in den jeweiligen Angriffspunkten ; { Anzahl der Kräfte } ; { Knotennummer } { fx fy } LAST 2 1 1300000 500000 2 1300000 500000 ; ------------------------------------------- ; Die Ränder kennzeichnen die Angriffspunkte. ; Die Randbedingungen sind dort 0. ; Ein Rand besteht immer nur aus einem Knoten. ; In der Regel gibt es zwei Angriffspunkte und somit zwei RB. NR 2 RAND 1 9 RAND 1 6 BEDINGUNG 1 0 BEDINGUNG 2 0 RECHNEN STOP

# FEMout für Version 4 und 5

Damit der FEMPlotter mehrere Eigenwerte und die dazugehörigen Eigenvektoren von einer Eigenwert-Aufgabe darstellen kann, ohne sie selbst vorher zu berechnet haben, wurde die Semantik des FEMout-Formats erweitert.

Zum einen werden die Zahlenwerte nicht als Potential-  bzw. Spannungsverläufe interpretiert, sondern als Eigenwert und Eigenvektoren. Die Anzahl der Eigenwerte und Eigenvektoren ist zunächst einmal beliebig. Sie ist aber durch das Testgebiet und der Anzahl an inneren Knotenpunkte begrenzt.

Der erste Zahlenwert nach einem „UWERT“-Token wird als Eigenwert interpretiert und alle bis zum nächsten „UWERT“-Token folgende Zahlen als der dazugehörige Eigenvektor. Die Reihenfolge der Eigenwerte und deren Eigenvektoren spielt keine Rolle. Für eine einfachere Auswertung der Ergebnisse empfiehlt es sich allerdings sie in aufsteigender Reihenfolge sortiert abzuspeichern. Wichtig ist allerdings, dass die Eigenwerte und die entsprechenden Eigenvektoren selbst nicht vertauscht werden. Nach einem EW folgt der dazugehörige EV und nicht ein anderer.

Es nicht zwingend erforderlich direkt nach dem „UWERTE“-Token den Eigenwert zu platzieren. Diese Konvention haben wir nur zwecks der Übersichtlichkeit für unsere FEMout-Dateien eingehalten (siehe folgendes Beispiel).

Beispiel für eine FEMout-Datei für Eigenwerte

; Eigenwerte und Eigenvektoren ; Syntax: ; UWERTE {Eigenwert} ; {n Komponenten des dazugehörigen Eigenvektors} ; ; 1. Eigenwert und dazugehöriger Eigenvektor UWERTE 0.271534 [ Eigenwert ] 0.000000 [ EV mit 4 Komponenten ] 0.000345 0.000000 0.003442 ; 2. Eigenwert und dazugehöriger Eigenvektor UWERTE 0.642182 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000192

Die Kommentare in rot sind nicht Inhalt der Datei und dienen nur der Verdeutlichung!

3. Einschränkungen

Tokens oder Zahlenwerte dürfen nicht durch Newlines getrennt werden. D. h. eine Leerzeile wird derzeit als nicht erkannter Token interpretiert. Andere Problemstellungen sind derzeit nicht bekannt.

Beispiel für fehlerhafte FEMin-Datei

; Eigenwerte und Eigenvektoren ; Syntax: ; UWERTE {Eigenwert} ; {n Komponenten des dazugehörigen Eigenvektors} ; ; 1. Eigenwert und dazugehöriger Eigenvektor UWERTE 0.271534 0.000000 0.000345 0.000000 0.003442 [ zwischen 1. und 2. EW darf kein Newline-Zeichen folgen! ] ; 2. Eigenwert und dazugehöriger Eigenvektor UWERTE 0.642182 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000192

Die Kommentare in rot sind nicht Inhalt der Datei und dienen nur der Verdeutlichung!

- keine bekannt -

4. Anmerkungen zum Quellkode

# Programmdokumentation

Die Kommentare enthalten spezielle Tokens, die von dem Tool DoxyGen von Dimitri van Heesch benutzt werden, um daraus automatisch die Programmdokumentation generieren zu können. Das frei erhältliche Programm kann für verschiedene Plattformen unter http://www.doxygen.org/index.html bezogen werden. Eine entsprechende Konfigurationsdatei, mit der die Formatierung der generierten HTML-Seiten und auch die anderen verfügbaren Dokumentformate beeinflussbar ist, liegt dem Quellkode bei.

# Relevante Klassen

Für das Einlesen und Schreiben von FEM-Dateien sind die Klassen CFEMData und CTokenParser verantwortlich. Die CFEMData hält die Daten und benutzt die CTokenParser-Klasse als Hilfsobjekt in den Lade-Routinen zum Parser der Textdateien.

Der Dateizugriff folgt dabei nicht direkt über CFEMData sondern, wird vom CFEMProcessor aus initiiert.

# Fehlerbehandlung

Bei fehlerhaften Dateien werden Ausnahmen vom Typ CFemDataError ausgelöst. Aus der Fehlerklasse kann ein beschreibender Fehlerstring und die dazugehörige Zeilennummer ausgelesen werden.